设备控制相关接口

# 一、概览

设备控制接口主要包括如下几类设备的控制：

- 机器人

- 货柜

- 电梯

每种设备的控制接口都经历过好几个版本的迭代，如无特殊说明，版本号最大的接口是主版本，推荐使用主版本。

# 二、机器人控制接口

## 2.1 通用控制接口（v5，当前主版本）

v5 版本是目前的主推版本，推荐所有新接入项目使用 v5 接口。

| 接口路径 | 归类 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| /openapi/v5/robot/call | 机器人移动/任务控制 | 通用任务控制接口（基本移动、送物等） |
| /openapi/v5/robot/flow/submit | 调度 | 提交机器人任务流接口（基于执行器，灵活控制） |
| /openapi/v5/robot/door/open | IO | 开门接口 |
| /openapi/v5/robot/door/close | IO | 关门接口 |
| /openapi/v5/robot/back | 控制 | 控制机器人返回接口 |
| /openapi/v5/robot/task/cancel | 控制 | 取消任务接口 |
| /openapi/v5/robot/flow/cancel | 控制 | 取消任务流接口 |
| /openapi/v5/robot/task/status | 查询 | 机器人任务状态查询接口 |
| /openapi/v2/robot/reboot | 控制 | 重启机器人（润/格格） |
| /openapi/v1/water/shutdown | 控制 | 重启底盘 |

### POST /openapi/v5/robot/call

支持基本的移动、送物等任务类型。

Content-Type: application/json

### POST /openapi/v5/robot/flow/submit

基于执行器的 OpenApi v2 封装，用于需要灵活控制的场景。

Content-Type: application/json

请求参数示例：

{

"chassisId": "xxx",

"taskId": "xxxx",           // 确保唯一

"missionKey": "xxx",        // 确保唯一

"executors": "",

"timeoutCallback": "{\"timeout\": 50, \"action\": \"down\"}",

"timestamp": "2023-10-17T02:03:40.004Z"

}

返回示例：

{

"errcode": 0,

"result": {

"taskId": "xxxx",

"missionKey": "xxxx"

}

}

#### executors 格式说明

executors 是一个 JSONArray 序列化后的字符串，调用时必须先转换为字符串再传参。格式示例：

[

{

"optionId": "1001",       // 必填，当次请求中不要重复

"executionId": "move",    // 必填，节点类型

"params": { "marker": "101" }

},

{

"optionId": "1002",

"executionId": "speech",

"params": { "resource": "你好呀，我是UP机器人" }

}

]

#### 常用执行器节点

原子移动（executionId: move）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| marker | String | 是 | 目标点位 |

对接上舱（executionId: docking_cabin）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cabinKey | String | 是 | 上舱编号 |
| marker | String | 否 | 如果存在，则指定该位置对接上舱 |
| cabinType | String | 否 | 上舱类型：delivery-送物；sweep-清扫；tray-送餐；其他未知类型可不传 |

等待（executionId: wait）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timerMilliseconds | int | 是 | 等待时间（毫秒） |

语音播报（executionId: speech）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| resource | String | 是 | 用于 TTS 的文本内容。注意：必须同时加一个 wait 节点，否则机器人刚开口说话就会被打断走掉 |

送物（executionId: delivery_with_screen_cabin）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| target | String | 是 | 目的地 |
| cabinKey | String | 是 | 上舱编号 |
| lockers | LockerItemType[] | 是 | 操作上舱信息集合 |
| action | Enum | 是 | put_in: 用户放物；take_out: 用户取物 |
| timeout | Object | 否 | 自定义超时 |
| speech | Object | 否 | 自定义播报 |
| cabinType | Enum | 否 | 上舱类型：delivery-送物；tray-送餐 |

LockerItemType 参数说明：

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| lockerId | String | 是 | 舱门 ID |
| attach | String | 否 | 附加信息 |
| withdrawPinCode | String[] | 否 | 用户操作码 |
| showDetail | Object | 否 | 自定义屏幕展示信息 |

清扫（executionId: sweep）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cabinKey | String | 是 | 上舱编号 |
| hardness | String | 否 | 清扫强度：S-弱；M-中；L-强 |
| zones | ZoneItemType[] | 是 | 清扫区域 |
| hcp | Int | 是 | 硬件通信类型：2-MESH；3-蓝牙 |

自主判断回充（executionId: self_decision_go_back）

无参数。行为逻辑：

- 若当前托举上舱，先将上舱移至待命/回充点位，根据舱类型决定是否放下，再返回底盘回充点

- 若未托举上舱，直接返回底盘回充点

- 若回充点位被占用，则寻找其他满足条件的充电桩

对接货柜（executionId: move_to_container）

注意：UP 机器人高度与其他机器人不同，货柜需特殊定制。

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cabinType | String | 是 | 上舱类型 |
| containerKey | String | 是 | 货柜编号 |
| lockerIds | String[] | 是 | 对接货柜时开启的舱门 |

timeoutCallback 说明：

timeout 单位为秒，在 executors 所有节点执行完成后开始倒计时。action 可选值：up、down、back。

### POST /openapi/v5/robot/door/open

Content-Type: application/json

| 参数 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| requestId | String | 接口调用时的唯一 ID |
| productId | String | 机器人编号（唯一 ID） |
| doorIds | String | 选填，默认为空。舱门间用逗号分隔，舱门 ID（1-8）。UP 有 4 个小仓，4 个组成大仓时传 1234；两仓模式上传 12、下传 34 |
| origin | Boolean | 选填，任务来源 |
| user | Boolean | 选填，用户标识 |

返回示例：

{

"errcode": 0,

"result": {

"result": true,

"errorMessage": "xxxx"

}

}

### POST /openapi/v5/robot/door/close

Content-Type: application/json

| 参数 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| requestId | String | 接口调用时的唯一 ID |
| productId | String | 机器人编号（唯一 ID） |
| doorIds | String | 选填，默认为空。舱门间用逗号分隔，舱门 ID（1-8） |
| origin | Boolean | 选填，任务来源 |
| user | Boolean | 选填，用户标识 |

### POST /openapi/v5/robot/back

控制机器人返回。

### POST /openapi/v5/robot/task/cancel

取消单个任务。

### POST /openapi/v5/robot/flow/cancel

取消任务流。

请求参数示例：

{

"chassisId": "xxxx",

"taskId": "xxxx",

"missionKey": "xxx",

"timeoutCallback": "{\"timeout\": 50, \"action\": \"down\"}",

"timestamp": "2023-10-17T02:03:40.004Z",

"clientToken": "",

"reason": ""

}

返回示例：

{

"errcode": 0,

"result": { "success": true }

}

### POST /openapi/v5/robot/task/status

Content-Type: application/json

请求参数：

{ "taskId": "xxxx" }

### POST /openapi/v2/robot/reboot（润/格格）

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

| 参数 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| productId | String | 机器人编号（唯一 ID） |

返回示例：

{ "errcode": 0, "result": true }

### POST /openapi/v1/water/shutdown（底盘）

| 参数 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| productId | String | 机器人编号（唯一 ID） |
| reboot | Boolean | 要重启传 true |

## 2.2 非通用接口

| 接口路径 | 功能 | 支持设备 |
| --- | --- | --- |
| /openapi/v1/chassis/estop | 急停接口 | 仅支持 GEGE 或 UP 底盘 |

### POST /openapi/v1/chassis/estop

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| productId | String | 是 | 机器人编号 |
| flag | Boolean | 是 | true - 急停；false - 取消急停 |

返回示例：

{

"errcode": 0,

"errmsg": "SUCCESS",

"result": true

}

# 三、货柜下货控制接口

| 接口路径 | 功能说明 |
| --- | --- |
| /api/v3/yuncang/isAvailable | 货柜状态查询（不建议对此接口有强依赖） |
| /api/v2/yuncang/order/unifiedDispatching | 统一下货控制接口（主接口） |

# 四、电梯控制接口

注意：电梯纯云端接口可靠性难以保证，此系列接口只能作为近场接口的辅助，不能对其有强依赖。

| 接口路径 | 功能说明 |
| --- | --- |
| /openapi/v5/lift/list | 查询电梯列表 |
| /openapi/v5/lift/status | 查询电梯状态 |
| /openapi/v5/lift/call | 呼叫电梯 |
| /openapi/v5/lift/open | 电梯延迟开/关门 |
| /openapi/v5/lift/lock | 锁定电梯 |